Obec Provodín, Provodín 80, 471 67 Provodín, IČ: 005 24 760

Zastoupená starostou obce: p. Mgr. Janem Piškulou

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Obec Provodín poskytuje tyto dodatečné informace k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

„Provodín – mobiliář do obce“

Zadavatel:

Obec Provodín

zastoupený starostou obce, Mgr. Janem Piškulou

Provodín 80, 471 67 Provodín

IČ: 005 24 760

mobil: 724 149 307 
e-mail: provodin@volny.cz

1.1. Doplnění informace k předmětu veřejné zakázky:

Zadavatel tímto sděluje, že doplňuje informaci ohledně předmětu veřejné zakázky takto:

Příloha P1 Technické parametry, je doplněna o informaci:

Technická specifikace:

1) Přístřešek 5 x 4m - pod přístřeškem musí být vybetonovány patky do hloubky cca 70 cm. Do těchto patek budou instalovány závitové tyče M20 na chemickou maltu s maticemi a podložkami kvůli aretaci stavby. Následující postup je zhotovení dřevěné nosné konstrukce o síle trámků 120 x 120 mm, čtyřstranně hoblovaných. Celá konstrukce bude zhotovena na čep dlab včetně pásků. Na krov budou použity fošny o síle 140 x 60 mm. Krov je stažený kleštinami u místa pozednic. Pobití střechy bude z hoblovaných prken. Nátěr pergoly určí objednatel. Jako finální střešní krytina bude použita šindel v černé nebo hnědé barvě. Součástí pergoly nebude okap, jelikož není vodu kam svést.

2) Dřevěný venkovní stůl cca 2,5m - zhotovení stolu bude z hranolové konstrukce 100 x 100 mm a fošen min. tl. 30mm. Nátěr - odstín bude vybrán objednatelem.

3) Lavice - zhotovení lavic bude podobné jako zhotovení dřevěného stolu.

4) Odpadkové koše - odpadkové koše budou čtvercového půdorysu o objemu cca 60l. Koše budou zvenčí opláštění dekoračními dřevěnými latěmi. U odpadkových košů je předpoklad stejného odstínu barvy jako u pergoly a stolu s lavicemi.

5) Dřevěný domek pro děti - domeček pro děti bude tvořen hranolovou konstrukcí 80 x 80 mm a bude usazen na betonové patky. Zároveň na nich bude ukotven na chemickou maltu jako prevence před poškozením a krádeže. Na opláštění domečku budou použita hoblovaná prkna a jako střešní krytina bude asfaltový šindel též v černé nebo hnědé barvě.

6) Stojan na kola - stojan na kola bude buď formou obloukovitého tvaru a nebo klasického. Ukotvení stojanů též bude na betonové patky s uchycením na chemickou maltu.

1.2. Změna lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k výše uvedenému se prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.01.2023 v 10:00 hod

V případě podání cenové nabídky bez zahrnutí doplněné informace, bude nabídka z vyřazena.

V Provodíně dne 18.01. 2023

___________________________

Mgr. Jan Piškula, starosta obce