Příloha č. 1 Oznámení výběrového řízení (výzvy k podání nabídek) – Technická specifikace

ZADAVATEL:		Obec Provodín, Provodín 80, 471 67 Provodín, IČ: 00524760

NÁZEV ZAKÁZKY:	Provodín – mobiliář do obce

Technická specifikace jakožto součást Oznámení výběrového řízení obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení výběrového řízení, konkrétně vymezení jednotlivých parametrů předmětu zakázky a je pro dodavatele/účastníky závazná. Technická specifikace slouží zároveň jako rozpočet a podklad pro vytvoření cenové nabídky.

Technická specifikace předmětu zakázky, tj. dodávka a montáž mobiliáře do obce

Technická specifikace:

1) Přístřešek 5 x 4m - pod přístřeškem musí být vybetonovány patky do hloubky cca 70 cm. Do těchto patek budou instalovány závitové tyče M20 na chemickou maltu s maticemi a podložkami kvůli aretaci stavby. Následující postup je zhotovení dřevěné nosné konstrukce o síle trámků 120 x 120 mm, čtyřstranně hoblovaných. Celá konstrukce bude zhotovena na čep dlab včetně pásků. Na krov budou použity fošny o síle 140 x 60 mm. Krov je stažený kleštinami u místa pozednic. Pobití střechy bude z hoblovaných prken. Nátěr pergoly určí objednatel. Jako finální střešní krytina bude použita šindel v černé nebo hnědé barvě. Součástí pergoly nebude okap, jelikož není vodu kam svést.

2) Dřevěný venkovní stůl cca 2,5m - zhotovení stolu bude z hranolové konstrukce 100 x 100 mm a fošen min. tl. 30mm. Nátěr - odstín bude vybrán objednatelem.

3) Lavice - zhotovení lavic bude podobné jako zhotovení dřevěného stolu.

4) Odpadkové koše - odpadkové koše budou čtvercového půdorysu o objemu cca 60l. Koše budou zvenčí opláštění dekoračními dřevěnými latěmi. U odpadkových košů je předpoklad stejného odstínu barvy jako u pergoly a stolu s lavicemi.

5) Dřevěný domek pro děti - domeček pro děti bude tvořen hranolovou konstrukcí 80 x 80 mm a bude usazen na betonové patky. Zároveň na nich bude ukotven na chemickou maltu jako prevence před poškozením a krádeže. Na opláštění domečku budou použita hoblovaná prkna a jako střešní krytina bude asfaltový šindel též v černé nebo hnědé barvě.

6) Stojan na kola - stojan na kola bude buď formou obloukovitého tvaru a nebo klasického. Ukotvení stojanů též bude na betonové patky s uchycením na chemickou maltu.

| p.p.č. 33/7 k.ú. Srní u České Lípy |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Cena v Kč |
| 1ks stojan na kola (cca 3-5 míst) | (vyplní účastník) |
| 1ks dřevěný přístřešek o rozměrech 4x5 m | (vyplní účastník) |
| 1ks venkovní stůl cca 2,5m, dřevo | (vyplní účastník) |
| 2ks lavice | (vyplní účastník) |
| 1ks odpadkový koš | (vyplní účastník) |

| p.p.č. 191 k.ú. Provodín |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Cena v Kč |
| 1ks stojan na kola (cca 3-5 míst) | (vyplní účastník) |
| 2ks dřevěný domek pro děti,, cca 1,5 x 2,0 m | (vyplní účastník) |
| 4ks odpadkový koš | (vyplní účastník) |
| 1ks set lavice a stůl, materiál dřevo | (vyplní účastník) |

| p.p.č. 777 k.ú. Provodín |  |
| --- | --- |
| Zadavatelem požadované parametry: | Cena v Kč |
| 1ks odpadkový koš | (vyplní účastník) |
| 1ks set lavice a stůl, materiál dřevo | (vyplní účastník) |
| 1ks stojan na kola (cca 3-5 míst) | (vyplní účastník) |

Cena celkem:

- cena bez DPH	[doplní uchazeč],- Kč

- DPH 21 %	[doplní uchazeč],- Kč

- cena s DPH	[doplní uchazeč],- Kč

- slovy		[doplní uchazeč],-

V (vyplní účastník) dne (vyplní účastník)

……………………………….............................................

jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka